OPLEVERRAPPORT

Klant gegevens Werkbon nr. : 1801172

Bewoner : Willem Hartman

Opdrachtgever : WTW-Filters

Straat + nr. : Mercutiusstraat 74

Opdrachtnr. : 18-253450

Postcode/Plaats : 1973 WX IJMUIDEN

Gemeten door : Bas

Telefoon nr. : +31 255 533 005

Datum : 21-06-2018

Mobiel nr. : Tijd : 14:00

WTW gegevens

Fabricaat / type :

Verrichtte werkzaamheden:

O Controle en reiniging van de ventilatormotoren en openingen.

O Controle en droog reinigen van de warmte wisselaar.

O Vervangen van de filters (worden aangeleverd door WTW-Filters.nl)

O Droog reinigen van de ventielen en het kanaal direct daarachter.

O Controle standenschakelaar.

O Het inspecteren van de gehele installatie op eventuele voorkomende ongerechtigheden.

O Opmaken van een meetrapport.

Opmerkingen:

O Groot onderhoud WTW (bij wijziging onderhoud, gaarne paraaf bewoner)

O Keuken is voorzien van motorloze/motor afzuigkap wel/niet aangesloten op WTW installatie.

O Retour totaal: _________________________ Toevoer totaal: _________________________

O Gebruikte materialen: ______________________________________ Betaald / niet betaald

O Storing: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

O GB € 249,00

Luchtmeting RETOUR

Installatiegegevens:

Merk: Je stork

Type: Hr optifor

Serienummer (bij storing):

Check werkzaamheden:

Controle standenschakelaar                                                          Ja

Keuken is voorzien van motorloze afzuigkap op WTW             Ja

Controle en reiniging warmte wisselaar                                      Ja

Controle en reiniging ventilatormotor en openingen               Ja

Vervangen filters                                                                             Ja

Controle en reiniging ventilatie ventiel in 10cm kanaal           Ja

Reinigen afvoerkanaal                                                                   Ja

Reinigen toevoerkanaal                                                               Nee

Luchtmeting afvoer:

Keuken ( 75 m3/h )

Keuken met motorloze afzuigkap ( 25 m3/h ) 22

Badkamer ( 50 m3/h ) 56

Toilet ( 25 m3/h ) 26

Berging ( 25 m3/h ) 28

Anders #1 (m3/h)

Anders #2 (m3/h)

Luchtmeting toevoer:

(<14m2: 35-45m3/h) (<11m2: 30-35m3/h) (<9m2: 25-30 m3/h)

Keuken (m3/h)

Woonkamer (m3/h) 64/69

Slaapkamer 1 (m3/h) 47

Slaapkamer 2 (m3/h) 35

Slaapkamer 3 (m3/h) 26

Slaapkamer 4 (m3/h)

Anders #1 (m3/h)

Anders #2 (m3/h)

Aanvang werkzaamheden 16:00

Einde werkzaamheden 16:00

Betaalwijze Per pin

Afgerekend bedrag 249,00

Opmerking:

Er is  tegendruk in de afvoerpijp geconstateerd is.

Hierdoor kan de WTW niet goed functioneren en wordt de koude lucht van buiten naar binnen gedrukt.

Er komt te veel kou uit de wtw-unit!

Advies; Een klep er tussen instaleren.

Naam:

Keuken met motorloze afzuigkap ( 25 m3/h ) 22

Indien er een motorloze afzuigkap geplaatst is, dan dient het ruimteventiel (in te regelen op 25m3/h) gemeten te worden

met een open afzuigkap. De ventilatie-installatie wordt voorzover mogelijk luchttechnisch ingeregeld, voor het niet halen

van de luchthoeveelheden door onvolkomendheden, welke niet door ons op te lossen zijn, zijn wij niet verantwoordelijk.

Aanvang werkzaamheden: Einde werkzaamheden:

Handtekening bewoner: